Доброго дня всем.
Через пару лет после приобретения дачного участка в голову пришла мысля автоматизировать систему полива. Было перелапачено множество информации по этой теме. В и тоге пришел к выводу,  сделать единое устройство которое сможет управлять поливом всего участка не реально. Не реально по многим моментам. Для универсальности системы и ее повторяемости необходимо строить модульно. Всю систему можно разделить на четыри группы:

1 – Датчики, уровня воды в накопительных емкостях, датчик влажности почвы, датчик дождя.
2 – Устройства управления, устройства которые будут выполнять заданную пользователем программу.

3 – Устройства управления исполнительными устройствами.

4 – Непосредственно сами исполнительные устройства.

Первым этапом должно быть создание резервуара с водой, соответственно автоматизация процесса наполнения и поддержания уровня воды. Каждый кто решит сделать нечто подобное будет исходить из тех условий и возможностей, которые имеются. Для себя я решил использовать так называемые, еврокубы.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



Так как в летний период у нас проблема с водоснабжением, а скважины своей нет, в итого для полива огорода и хозяйственных нужд, планирую использовать 4 таких емкости. Так как единовременно нет возможности приобрести все 4 емкости, система будет наращиваться по мере приобретения. Схема во вложении.
Теперь об управлении:
 Устройство управление должно быть разработано на полный объем и иметь возможность работать, когда отсутствует несколько ячеек.
 Каждая ячейка состоит из бака, датчика уровня воды в баке и двух электромагнитных клапанов. Так как система связанна с водой,  я буду использовать электромагнитные клапаны с 12V катушкой. Кроме этого два датчика протока
Устройство управление должно осуществлять коммутацию того или иного бака у линии подачи в насос, и следить за наполнением баков.
Расход

1- Опрос датчиков уровня

2- Первый бак, в котором уровень максимальный, подключается, в систему.

3- Как только уровень в баке достигает некоего среднего значения, открывается клапан следующего полного бака. Как только уровень в первом баке достигает минимума, его клапан закрывается.

4- В случае когда ни один из баков по той или иной причине не имеет максимального уровня выдается сигнал тревоги.

Пополнение

1- Опрос датчика потока в линии подачи происходит постоянно. Если сигнал с датчика равен 1 то алгоритм наполнение работает дальше. Если сигнал равен 0 то выдается сигнал тревоги. Выполнение алгоритма останавливается.
2- Проверка активности клапана подачи. Если данный канал активный, проверяется следующий.

Если канал не активный алгоритм переходит к следующему пункту.

3- Опрос датчиков уровня

4- Если уровень в баке не равен высокому, включается соответствующий клапан, вода начинает поступать в бак.

5- Как только уровень в баке достигает максимума, клапан закрывается

6- Опрос датчиков уровня

7- Если уровень в баке не равен высокому, в следующем баке включает соответствующий клапан.
Теперь что касается кирпичиков, из который будет выстраиваться вся система. 
Начнем с датчика уровня.

 Со вчерашнего вечера уже появились предложения. Уважаемые, в данном контексте не нужна супер точность в литрах. Нужен датчик, который смог бы стабильно работать и отслеживать три уровня. Перечитав кучу статей нашел вот этот вариант, который мне понравился больше всего. Понравился тем что уровни можно самому программировать, минимум деталей.
http://bezkz.su/publ/300146-12-1-0-146.html 

Единственное нужно разобраться какой датчик все таки в этой схеме использовать и как снять сигналы уровней для подключения в схему управления.
Блок управления электромагнитными клапанами.
Здесь немного проще, схема во вложении. Тестовый вариант для обкатки. Единственный момент,  Микросхема позволяет управлять 8 каналами. Мной было принято решение для управления клапаном использовать два ключа.  На всякий случай. Выход одного из двух ключей, позволит дальше работать, при выходе из строя двух ключей нужно будет менять микросхему.

 Самого устройства, которое объединяет эти кирпичики, в одно целое нет. Есть принцип работы, как он мне видится. У кого есть предложения прошу излагайте. Буду рад услышать мнение по этим вопросам.

Так как вся система это большой комплекс, в следующей части опишу следующий узел в системе полива огорода. 

